- 1 -					        SP PKZ

ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

### Marek Kazieczko

### Nowa Sól, ul. Muzealna 4/1B

zlecenie............							Egz. nr....4….

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: 	Pawilon handlowy nr 1 i nr 2, wewnętrzna doziemna

instalacja elektryczna i kanalizacyjna

Kategoria

obiektu:	XVII

Adres: 		Nowa Sól, ul. Hutnicza / Jaracza, obręb 3, dz. nr 303/4

Inwestor: 	Gmina Nowa Sól - Miasto

67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12

Główny

Projektant: 	mgr inż. budownictwa Marek Kazieczko

upr. bud. nr 94/89/GW

z §2 ust.1 pkt 1 i §13 ust.1 pkt 2

spec. konstrukcyjno – budowlana

Projektanci:

Architektura:

Projektował :   mgr inż. architekt Barbara Mikołajczak

upr. bud. nr 95/79/ZG z §2 ust.1; §4.1 i 2;

§7 i §13 ust.1 pkt 1

spec. architektoniczna

Konstrukcja:

Projektował :   mgr inż. budownictwa Marek Kazieczko

upr. bud. nr 94/89/GW z §2 ust.1 pkt 1

i §13 ust.1 pkt 2

spec. konstrukcyjno - budowlana

Instalacje elektryczne:

Projektował :   mgr inż. Janusz Aszenbrener

upr. bud. nr 182/84/ZG

spec. instalacyjno – inżynieryjna

w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje sanitarne:

Projektował :   mgr inż. Romuald Frąckowiak

upr. bud. nr 187/85/ZG oraz 88/87/ZG

spec. instalacyjno–inżynierska w zakresie

instalacji sanit. i gazowych cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych oraz wod. - kan.

Nowa Sól, marzec 2019r.

- 2 -

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I.	Strona tytułowa							str. nr 1

II.	Spis zawartości							str. nr 2

###### III.	Projekt zagospodarowania działki

Część opisowa

do projektu zagospodarowania działki				str. nr 3-4

Informacja dotycząca oddziaływania inwestycji			str. nr 5

Część rysunkowa

1/1	Projekt zagospodarowania działki skala 1:500	str. nr 6

IV.	Projekt budowlany

Część opisowa

do projektu budowlanego						str. nr 7-11

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. nr 12-13

- rysunki architektoniczno - budowlane

A1	Rzut przyziemia			skala 1:50	str. nr 14

A2	Przekrój  A – A			skala 1:50	str. nr 15

A3    Elewacje				skala 1:50  	str. nr 16

K1	Płyta fundamentowa		skala 1:50	str. nr 17

V.	Projekt wewnętrznej instalacji

wodno – kanalizacyjnej, grzewczej

i klimatyzacji							str. nr 18-35

VI.	Charakterystyka energetyczna			 	str. nr 36-44

VII.	Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej 		str. nr 45-50

VIII.	Uzgodnienia i opinie

Decyzja PKZ								str. nr 51-54

##### IX.	Oświadczenie, zaświadczenia i uprawnienia

##### projektantów							str. nr 55-64

- 3 -

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki nr 303/4 położonej

w Nowej Soli u zbiegu ulic Hutniczej i Jaracza, obręb 3.

- 1.	Podstawa opracowania

1.1.	Zlecenie inwestora

1.2.	Wizja w terenie

1.3.	Mapa do celów projektowych wykonana w lutym 2019r.

1.4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała

nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r.

1.	Przedmiot inwestycji

- budowa dwóch pawilonów handlowych wraz z przyłączeniem do sieci

elektroenergetycznej

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki

- działka nr 303/4 jest niezabudowana

- działka nr 303/4 jest nieuzbrojona

3.	Projektowane zagospodarowanie działki i opis zamierzeń projektowych

Projekt zagospodarowania działki obejmuje lokalizację projektowanej budowy dwóch pawilonów handlowych, miejsca na odpadki stałe oraz dojścia.

Projektowane pawilony będą wyposażone w instalacje:

- elektryczną z projektowanego przyłącza elektroenergetycznego (odrębne

opracowanie), przez wewnętrzną doziemną instalację elektryczną

- wodociągową – projektowanego przyłącza wodociągowego (odrębne

opracowanie)

- kanalizacyjną – do projektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

(odrębne opracowanie), wewnętrzną doziemną instalacją kanalizacyjną

Pawilony handlowe projektuje się w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej.

Pawilony projektuje się w prostej bryle prostopadłościennej, dach płaski, z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym ze spadkiem 2o.

Posadowienie pawilonów projektuje się na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie.

4.	Zestawienie powierzchni

4.1.	Pawilon nr 1

- powierzchnia zabudowy               	 - 16,80m2

- powierzchnia użytkowa                  	 - 15,39m2

- powierzchnia całkowita                  	 - 16,80m2

- kubatura                                         	 - 46,20m3

- ilość kondygnacji nadziemnych budynku  - 1

- wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

4.2.	Pawilon nr 2

- powierzchnia zabudowy               	 - 16,80m2

- powierzchnia użytkowa                  	 - 15,39m2

- powierzchnia całkowita                  	 - 16,80m2

- kubatura                                         	 - 46,20m3

- ilość kondygnacji nadziemnych budynku  - 1

- wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

- 4 –

4.3.	Teren

- powierzchnia działki		  	-     514m2

- powierzchnia zabudowana		-       34m2

- powierzchnia dojść i dojazdów	  	-       70m2

- powierzchnia biologicznie czynna	-     410m2

5.	Ochrona konserwatorska

Działka nr 303/4 podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rejestru zabytków jako  teren położony w granicach zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól, w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

6.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Działka nr 303/4 nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

7.	  Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

8.	Dojazd pożarowy

Dojazd pożarowy – ulicą Hutniczą i Jaracza.

9.	Dojście, uzupełnienie terenu

Nawierzchnia dojścia:

- kostka betonowa w kolorze szarym grubości 6 cm

- podsypka piaskowa lub miał kamienny grubości 4 cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm

10.	Kolorystyka

Okładziny elewacyjne pawilonów projektuje się z materiałów imitujących drewno – kolor złoty dąb.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016).

Obróbki blacharskie, attyka, ozdobne kasetony narożne w kolorze grafitowym (RAL 7016).

11.	Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe odprowadzone będą na teren biologicznie czynny własnej

działki.

12.	Gromadzenie odpadków stałych

Odpadki stałe gromadzone będą w szczelnym pojemniku zlokalizowanym

w zasieku przy drodze publicznej oznaczonej nr ewidencyjnym 296 (ulica Hutnicza) i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie podpisanej umowy.

- 5 -

13.	Określenie oddziaływania inwestycji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 §13a,  określono obszar oddziaływania.

W wyniku projektowanego zagospodarowania terenu obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach własności (tj. działki nr 303/4) i nie wykracza poza granice terenu objętego opracowaniem w stosunku do terenów sąsiednich.

W wyniku analizy projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryły, przy wysokości budynku ok. 2,9m i najmniejszej odległości budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej wynoszącej 3,0m uznano, iż nie zachodzi zjawisko przesłaniania oraz zacieniania dla terenów zabudowanych.

Dodatkowo w wyniku analizy pod kątem uwarunkowań formalno – prawnych obejmującej przepisy techniczno – budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru  oddziaływania obiektu tj.:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów – Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich sytuowanie, Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami,

Ustawa  z dnia 23 lipca  2003 o ochronie  zabytków  o opiece nad zabytkami - dz.U z 2003r. nr 162,  poz. 1568 z późniejszymi zmianami,

uznano, iż obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach własności i nie wykracza poza granice terenu objętego opracowaniem w stosunku do terenów sąsiednich.

Opracował:

- 7 -

I.	OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy dwóch pawilonów handlowych

w Nowej Soli u zbiegu ulic Hutniczej i Jaracza na działce nr 303/4

1.	Podstawa opracowania

1.1.	Zlecenie inwestora

1.2.	Wizja w terenie

1.3.	Mapa do celów projektowych wykonana w lutym 2019r.

1.4.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała

nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r.

1.5.	Obowiązujące Normy i Przepisy dot. tematu

- 2.	Założenia projektowe, schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń

- 2.1.	Obciążenia przyjęte do obliczeń konstrukcii

Obciążenie śniegiem

- Przyjęto 1 strefę obciążenia śniegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 (do normy PN-8018-02010 ,,Obciążenia w obliczeniach. Obciążenie śniegiem”).

- Wartość obciążenia charakterystycznego śniegiem Qk = O,9O kN/m2.

- Głębokość strefy przemarzania 0,80m.

- Obciążenie wiatrem

- Przyjęto 1 strefę obciążenia wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 ,,Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem“. Wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem przyjęto qk = 633 Pa.

- Obciążenia stałe

- Obciążenia stałe przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie

- z normą PN-82/B-02001 ,,Obciążenia budowli. Obciążenia stale”.

- Obciążenia zmienne

- Obciążenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02003 ,, Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”. Obciążenia użytkowe w pomieszczeniach p=1,50kN/m2.

- Ponadtto:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia stat. i projektowanie.

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- 2.2.	Schematy statyczne

- Podstawowe elementy konstrukcyjne: płyta dachowa – schemat statycznie wyznaczalny – belka jednoprzęsłowa.

- 2.3.	Podstawowe wyniki obliczeń

- Podstawowe wyniki obliczeń podano w opisie poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu w punkcie 5 – Układ konstrukcyjny budynku.

- 8 –

3.	Przeznaczenie, program użytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni

3.1.	Projektuje się pawilony handlowe w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej, w prostej bryle prostopadłościennej, dach płaski, z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym ze spadkiem 2o.

Posadowienie pawilonów projektuje się na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie.

3.2.	Zestawienie powierzchni

Pawilon nr 1

- powierzchnia zabudowy               	 - 16,80m2

- powierzchnia użytkowa                  	 - 15,39m2

- powierzchnia całkowita                  	 - 16,80m2

- kubatura                                         	 - 46,20m3

- ilość kondygnacji nadziemnych budynku  - 1

- wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

Pawilon nr 2

- powierzchnia zabudowy               	 - 16,80m2

- powierzchnia użytkowa                  	 - 15,39m2

- powierzchnia całkowita                  	 - 16,80m2

- kubatura                                         	 - 46,20m3

- ilość kondygnacji nadziemnych budynku  - 1

- wymiary budynku (dł. x szer. x wys. max.): 6,0m x 2,80m x 2,90m

3.3.	Zestawienie pomieszczeń

Pawilon nr 1

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala sprzedaży | 12,27 | Wykładzina PCV |
| 2. | Przedsionek | 1,51 | Wykładzina PCV |
| 3. | Kabina WC | 1,61 | Wykładzina PCV |
|  | Razem : | 15,39 |  |

Pawilon nr 2

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala sprzedaży | 12,27 | Wykładzina PCV |
| 2. | Przedsionek | 1,51 | Wykładzina PCV |
| 3. | Kabina WC | 1,61 | Wykładzina PCV |
|  | Razem : | 15,39 |  |

4.	Rozwiązania architektoniczno - budowlane

Pawilony handlowe projektuje się w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej, wypełnienie i jednocześnie izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa gr. 10cm. Od zewnątrz okładziny elewacyjne pawilonów projektuje się z materiałów imitujących drewno – kolor złoty dąb. Projektuje się attykę oraz ozdobne kasetony narożne w kolorze grafitowym (RAL 7016). Pawilony projektuje się w prostej bryle prostopadłościennej, dach płaski, z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm, ze spadkiem 2o. Posadowienie pawilonów projektuje się na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie.

- 9 –

Projektowane pawilony będą wyposażone w instalacje:

- elektryczną z projektowanego przyłącza elektroenergetycznego (odrębne

opracowanie), przez wewnętrzną doziemną instalację elektryczną

- wodociągową – projektowanego przyłącza wodociągowego (odrębne

opracowanie)

- kanalizacyjną – do projektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

(odrębne opracowanie), wewnętrzną doziemną instalacją kanalizacyjną

Projektuje się ogrzewanie pawilonów klimatyzatorem grzewczo – chłodniczym umieszczonym nad wejściem do pawilonu, pełniącym jednocześnie funkcję kurtyny powietrznej.

5.	Układ konstrukcyjny budynku

5.1.	Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Górny poziom terenu stanowi warstwa humusu (ok. 20cm). Pod warstwą humusu na głębokość ok. 0,4m zalegają nienośne grunty nasypowe, a poniżej grunty mineralne nośne.

W poziomie posadowienia fundamentów występuje grunt rodzimy, mineralny, charakteryzujący się jednorodnością. Są to piaski średnie, małowilgotne w stanie średnio zagęszczonym. Grunt jest nośny i nadaje się do bezpośredniego posadowienia budynku.

Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów budynku.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.2.	Płyta fundamentowa

Do obliczeń przyjęto ID(n)=0,54; u(n)=33,0o; (n)=1,85 t/m3.

Przyjęto metodę B określania parametrów geotechnicznych.

Obliczeniowe, jednostkowe obciążenie działające na podstawę

fundamentu wynosi 7,10 kN/m2 a obliczeniowy, jednostkowy odpór

podłoża gruntowego 97,6 kN/m2.

Zaprojektowano płytę fundamentową, żelbetową o wysokości 12cm

z betonu żwirowego C16/20 i klasie ekspozycji XC2, zbrojoną stalą A III, zbrojenie główne w postaci siatek zbrojeniowych z prętów 8

w rozstawie 15cm x 15cm – siatki Q335 150x150.

Szczegóły konstrukcyjne na rys. nr K2.

UWAGA!

Ściany zewnętrzne kotwić do płyty fundamentowej kotwami żywicznymi fi 12

w rozstawie co ok. 80cm.

5.3.	Ściany zewnętrzne

Projektuje się w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej, na profilach

zimnogiętych systemowych. Wypełnienie i jednocześnie izolację termiczną

stanowi pianka poliuretanowa gr. 10cm.

Od zewnątrz okładziny elewacyjne pawilonów projektuje się z materiałów

imitujących drewno. Od wewnątrz okładziny gładkie, zmywalne.

5.4.	Ściany wewnętrzne działowe

Ściany szkieletowe na szkielecie drewnianym, wykończone

płytą g. - k. i wypełnione wełną mineralną POLMIN M - ZH

6.	Wyposażenie budowlano - instalacyjne

6.1.	Przewody  wentylacyjne i przewód spalinowy

- wentylacja łazienki i sali sprzedaży wyrzutnikiem ściennym fi 120

wyposażonym w wentylator elektryczny o wydajności 50m3/h

- od zewnątrz kratkę wywiewną wyposażyć w żaluzję przeciwwiatrową

- nawiew powietrza zapewnia się przez okienny nawiewnik liniowy

o wydajności 50m3/h

- 10 -

6.2.	Woda

- z projektowanego przyłącza wodociągowego (odrębne opracowanie)

6.3.	Kanalizacja

- do projektowanego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

(odrębne opracowanie), wewnętrzną doziemną instalacją kanalizacyjną

6.4.	Energia elektryczna

- z projektowanego przyłącza elektroenergetycznego (odrębne

opracowanie), przez wewnętrzną doziemną instalację elektryczną

6.5.	Ogrzewanie

Projektuje się ogrzewanie pawilonów klimatyzatorem grzewczo – chłodniczym umieszczonym nad wejściem do pawilonu, pełniącym jednocześnie funkcję kurtyny powietrznej.

6.5.	Obróbki blacharskie

- rury spustowe fi 80 oraz rynny fi 100 z blachy cynowo – tytanowej

gr. 0,7mm

- opierzenie, attyka oraz ozdobne kasetony narożne z blachy stalowej

powlekanej w kolorze grafitowym (RAL 7016).

7.	Izolacja budynku

7.1.	Przeciwwilgociowa

- pozioma na płycie - 2x papa izolacyjna termozgrzewalna

- pozioma na dachu – płyta warstwowa

7.2.	Termiczna

- w stropodachu                 - 12cm pianki poliuretanowej

- ściany zewnętrzne	       	- 10cm pianki poliuretanowej

- w posadzce na gruncie   	- 10cm pianki poliuretanowej

8.	Wykończenie budynku

- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach - farba akrylowa lub 			  emulsyjna

- podłogi wykończyć w/g rys. nr A1 i A3

- tynki gipsowe suche

- okładziny elewacyjne pawilonów z materiałów imitujących drewno

w kolorze złoty dąb

- obróbki blacharskie, attyka, ozdobne kasetony narożne w kolorze

grafitowym (RAL 7016).

- stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016).

9.	Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria budynku ZL-III

Klasa odporności pożarowej budynku - D

Wielkość strefy pożarowej <8000m2

Obciążenie ogniowe Qd < 500 MJ/m2

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna R 30

- ściany zewnętrzne EI 30

- konstrukcja dachu – nie określa się

- pokrycie dachu – nie określa się

- elementy wykończenia wnętrz - niepalne

- 11 –

9.1.	Wytyczne ochrony przeciwpożarowej:

- wyposażyć parter w gaśnicę proszkową ABC 1kg oraz oznakować

pożarniczymi tablicami informacyjnymi

- wykonać instalację elektryczną w układzie TNS

- wszystkie gniazda elektryczne muszą być zerowane

- główny wyłącznik prądu umieścić przy wejściu do budynku

Dojazd pożarowy – ulicą Hutniczą i Jaracza.

Projekt architektoniczno budowlany sporządzony został zgodnie

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  Polskimi Normami, z uwzględnieniem PN-91/02020 „Ochrona Cieplna Budynku” oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”,

w czterech egzemplarzach.

UWAGA:

###### Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod kierunkiem osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, po uzyskaniu

Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracował:

-12-

INFORMACJA DOTYCZĄCA

# BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Obiekt: 	Pawilon handlowy nr 1 i nr 2, wewnętrzna doziemna

instalacja elektryczna i kanalizacyjna

Kategoria

obiektu:	XVII

Adres: 		Nowa Sól, ul. Hutnicza / Jaracza, obręb 3, dz. nr 303/4

Inwestor: 	Gmina Nowa Sól - Miasto

67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12

Projektant:	mgr inż. Marek Kazieczko

zam. 65-124 Zielona Góra ul. Skrzetuskiego 6

Informacja zawiera:

- Stronę tytułową		str. 12

- Część  opisową		str. 13

Nowa Sól, marzec 2019r.

-13-

1.  	ZAKRES   ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO

W KOLEJNOŚCI ICH REALIZACJI.

  - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową o głębokości ok. 0,5m

- wykonanie ścian zewnętrznych

- wykonanie stropodachu

- wykonanie posadzki na gruncie

- wykonanie ścian wewnętrznych

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  - działka nr 303/4 jest niezagospodarowana i niezabudowana

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 	STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI

ROBÓT BUDOWLANYCH

Brak przewidywanych zagrożeń

5.      SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie dotyczy

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 	ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z 	WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

Nie dotyczy

Opracował: