Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.32.20.00-1- Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

        - Nadzór nad projektem i dokumentacją

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych w ciągu ulicy Wilczej, Granicznej, Nowej, Metalowca, Odlewnika, Okrzei, Morelowej, Miodowej, Leśnej, Jedności Robotniczej, Współczesnej, Różanej w Nowej Soli wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji.

  - Zakres prac projektowych obejmuje budowę chodników, miejsc postojowych, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę jezdni ulic, wyposażenie techniczne ulic: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe wraz z likwidacją istniejącego oświetlenia należącego do ENEA Oświetlenie sp. z o.o., kanały technologiczne, ewentualną przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury nie związanej z ulicami oraz zabezpieczenie odcinków sieci infrastruktury technicznej.

  - Wykaz ulic na terenie  miasta Nowej Soli objętych przedmiotem zamówienia:

- Wilcza o długości 255 m,

- Graniczna o długości 507 m,

- Nowa o długości 269 m,

- Metalowca o długości 237 m,

- Odlewnika o długości 619 m,

- Okrzei o długości 251 m,

- Morelowa o długości 173 m,

- Miodowa o długości  131 m,

- Leśna o długości 251 m,

- Jedności Robotniczej o długości 176 m,

- Współczesna o długości 166 m,

- Różana o długości 113 m

Łączna długość 3.148 m.

  - Mapka poglądowa określająca lokalizację dróg objętych dokumentacją projektową stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dwóch różnych koncepcji rozbudowy dróg z  lokalizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicach: Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Leśna, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana w Nowej Soli,

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej/geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz rozpoznania stanu istniejącego nawierzchni w zakresie jej rozbudowy – dokumentację należy wykonać odrębnie dla każdego odcinka, który będzie posiadał własny numer drogi publicznej,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, warunków technicznych, w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji pozwoleń wodnoprawnych, opinii, uzgodnień, zgód, warunków technicznych zarządców dróg i infrastruktury technicznej, zgód na odstępstwa od warunków technicznych określonych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej obejmującej: podziały gruntów, wznowienia granic oraz rozgraniczenia działek w celu wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – zakres prac  obejmuje czynności geodety w terenie oraz sporządzenie dokumentów do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz załączników wymaganych do wniosku o ZRID, jeżeli zajdzie taka konieczność, a także wyznaczenie i trwała stabilizacja na gruncie nowych punktów granicznych,

- wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego wycinkę drzew na trasie robót oraz oznaczenie w terenie drzew przeznaczonych do wycinki - jeżeli zajdzie taka konieczność – dokumentację należy wykonać  odrębnie dla każdego odcinka, który będzie posiadał własny numer drogi publicznej,

- wykonanie we wszystkich branżach projektu budowlanego rozbudowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury nie związanej z ulicami oraz zabezpieczenia odcinków sieci infrastruktury technicznej – projekt budowlany należy wykonać jako jedno opracowanie dla wszystkich odcinków dróg publicznych,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),

- wykonanie we wszystkich branżach projektu wykonawczego rozbudowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury nie związanej z ulicami: w tym kanałów technologicznych, oraz zabezpieczenia odcinków sieci infrastruktury technicznej – projekt wykonawczy należy wykonać w podziale na 
11 odcinków, z których każdy będzie posiadał własny numer drogi publicznej, odrębnie dla każdego odcinka:

- odcinek nr 1: ul. Wilcza – odc. od skrzyżowania z ul. Zielonogórską do skrzyżowania z ul. Graniczną, ul. Graniczna – odc. od skrzyżowania 
z ul. Wilcza do skrzyżowania z ul. Nową i ul. Odlewnika, ul. Nowa – odc. od skrzyżowania z ul. Odlewnika i ul. Graniczną do skrzyżowania 
z ul. Metalowca, ul. Metalowca – odc. od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Leśną, ul. Leśna – odc. od skrzyżowania 
z ul. Metalowca do skrzyżowania z ul. Zielonogórską,

- odcinek nr 2: ul. Odlewnika – od skrzyżowania z ul. Graniczna 
i ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Graniczna i ul. Nową,

- odcinek nr 3: ul. Okrzei – od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Zielonogórska,

- odcinek nr 4: ul. Graniczna – odc. od skrzyżowania z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Wilczą,

- odcinek nr 5: ul. Miodowa – od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Wilczą,

- odcinek nr 6: ul. Morelowa – od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Miodową,

- odcinek nr 7: ul. Leśna – od skrzyżowania z ul. Graniczna do skrzyżowania z ul. Metalowca,

- odcinek nr 8: ul. Jedności Robotniczej – od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Metalowca,

- odcinek nr 9: ul. Współczesna – od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej,

- odcinek nr 10: ul. Różana – od skrzyżowania z ul. Współczesną do skrzyżowania z ul. Metalowca,

- odcinek nr 11: ul. Nowa – od skrzyżowania z ul. Metalowca do skrzyżowania z ul. Zielonogórską.

Zamawiający informuje, że wystąpił do Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego o nadanie nowych numerów dróg publicznych.

W przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym infrastruktury technicznej np. kanalizacji deszczowej powiązanej z infrastrukturą techniczną sąsiednich odcinków, należy przedstawić dowiązanie do sąsiednich odcinków.

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu – należy wykonać jedno opracowanie dla wszystkich odcinków dróg publicznych,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach – należy wykonać jedno opracowanie dla wszystkich odcinków dróg publicznych,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego we wszystkich branżach – kosztorys inwestorski należy wykonać w podziale na 11 odcinków, z których każdy będzie posiadał własny numer drogi publicznej, odrębnie dla każdego odcinka.

  - Do obowiązków wykonawcy należy:

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych dla wszystkich branż wraz z wykazem właścicieli gruntów,

- zebranie danych dotyczących istniejącej zabudowy oraz stanu władania nieruchomościami,

- przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, społecznymi w celu uzyskania ich opinii  oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

- sprawdzenie stanu prawnego wszystkich nieruchomości dotyczących inwestycji bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz złożenie zamawiającemu oświadczenia, że stan prawny uległ/nie uległ zmianie i jest rzeczywisty na dzień składania wniosku,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, prawomocnych pozwoleń, decyzji i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzgodnienia dotyczące budowy kanałów technologicznych i ich zaprojektowania  w przypadku  konieczności,

- uzyskanie uzgodnień zjazdów na tereny nieruchomości sąsiadujących z drogą,

- wykonanie innych opracowań niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji robót budowlanych,

- opracowanie materiałów i uzyskanie od Starosty Nowosolskiego uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  - Wymagania dotyczące koncepcji. Każda koncepcja winna zawierać:

- lokalizację w planie sytuacyjnym poszczególnych elementów ulic z uwzględnieniem wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych,

- rodzaj nawierzchni oraz przekroje poprzeczne poszczególnych ulic,

- lokalizację kanalizacji deszczowej oraz wskazanie sposobu i trasę odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników docelowych,

- lokalizację i rodzaj oświetlenia ulicznego,

- organizację ruchu z uwzględnieniem wyniesienia przejść dla pieszych,

- uzasadnienie wyboru proponowanych przez wykonawcę rozwiązań projektowych,

- propozycje materiałów i wyposażenia technicznego.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać zamawiającemu dwie koncepcje w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia przekazania koncepcji, spotka się 
z wykonawcą w siedzibie zamawiającego w celu omówienia przedstawionych koncepcji. O terminie spotkania zamawiający poinformuje wykonawcę 
z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

  - W terminie 7 dni od dnia spotkania, zamawiający przekaże wykonawcy informacje o wybranym wariancie koncepcji oraz ewentualne uwagi do tej koncepcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do przedstawionej koncepcji.

  - W przypadku przekazania przez zamawiającego uwag do koncepcji obowiązuje następująca procedura: wykonawca jest zobowiązany do wykonania modyfikacji koncepcji oraz przekazania i przedstawienia zmodyfikowanej koncepcji zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia uwag na wspólnym spotkaniu w siedzibie zamawiającego. W terminie 7 dni od dnia spotkania zamawiający przekaże wykonawcy informacje o zatwierdzeniu koncepcji lub ewentualne uwagi do  koncepcji.

  - Maksymalny termin uzgodnienia koncepcji przez zamawiającego nie będzie dłuższy niż 60 dni licząc od dnia przekazania zamawiającemu po raz pierwszy koncepcji rozbudowy dróg.

  - Uzgodniona z zamawiającym koncepcja stanowi podstawę przystąpienia do realizacji kolejnych elementów przedmiotu zamówienia.

  - Szczegółowe wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w  projekcie budowlanych i wykonawczym:

- dla dróg w granicach administracyjnych miasta obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XXVI/138/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z 25 stycznia 2008 r., który szczegółowo określa zasady zagospodarowania terenu,

- w przypadku przebudowy skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, w tym 
z drogami powiatowymi, należy uwzględnić korekty geometrii skrzyżowania oraz dowiązanie niwelety dróg,

- w oparciu o zapisy art. 39 ust 6 Ustawy i drogach publicznych zaprojektować kanały technologiczne lub uzyskać od Ministra właściwego do spraw informatyzacji zgodę na odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego,

- zaprojektować przebudowę/budowę systemu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników,

- projekty wykonawcze winny zawierać m.in. opis techniczny, komplety rysunków technicznych w szczególności: plan sytuacyjny, przekrój podłużny, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne elementów ulic, tabelaryczne zestawienie robót ziemnych i nawierzchniowych dla branży drogowej, zestawienie powierzchni zjazdów.

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

  - Przedmiar robót w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.). Przedmiar robót należy opracować w podziale na poszczególne branże, w podziale na 11 odcinków, odrębnie dla każdego odcinka.

  - Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym     (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). Kosztorys inwestorski należy opracować w podziale na poszczególne branże, w podziale na 11 odcinków, odrębnie dla każdego odcinka.

  - Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie drogi i infrastruktury technicznej. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także warunki określone w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych.

  - Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej winien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań oraz projektów budowlanych i wykonawczych.

  - W przypadku wystąpienia w poszczególnych projektach wykonawczych  infrastruktury powiązanej z innymi częściami zadania, należy ująć elementy powiązane w formie załącznika.

  - Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

  - Dokumentacja projektowa winna obejmować projekty budowlane we wszystkich branżach, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdego projektu budowlanego, projekty wykonawcze we wszystkich branżach, w szczególności obejmujące konstrukcję jezdni, uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz realizacji robót budowlanych.

  - Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektów budowlanych 
i projektów wykonawczych we wszystkich branżach przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

  - Przekazana zamawiającemu dokumentacja projektowa winna zawierać:

- mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania  wraz z naniesionymi istniejącymi granicami, drzewami, słupami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, rowami itp., mapę należy zaktualizować bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/decyzji pozwolenia na budowę,

- dokumentację geologiczno-inżynierską (dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych),

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienia dotyczące konieczności budowy kanałów technologicznych,

- operaty dendrologiczne,

- operaty wodnoprawne wraz z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi wymagane przepisami Prawa Wodnego,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- projekt budowlany we wszystkich branżach,

- projekt wykonawczy we wszystkich branżach, w podziale na 11 odcinków, odrębnie dla każdego odcinka,

- projekt docelowej organizacji ruchu wraz z decyzjami zatwierdzającymi przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym łącznie  dla wszystkich ulic,

- decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- dokumentację geodezyjną obejmującą w razie takiej konieczności:

- podziały geodezyjne nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.)

- protokoły wznowienia granic sporządzone przez uprawnionego geodetę, w tym: kserokopię szkicu granicznego potwierdzonego za zgodność z oryginałem, kserokopię protokołu granicznego potwierdzonego za zgodność z oryginałem, potwierdzoną odbitkę z mapy ewidencyjnej (po pomiarze), potwierdzoną odbitkę z mapy sytuacyjno - wysokościowej z naniesioną wznowioną granicą, kserokopię wypisu z ewidencji gruntów dla wszystkich wznowionych nieruchomości,

- rozgraniczenia działek.

  - Dokumentację projektową należy wykonać i przekazać zamawiającemu w następujących ilościach egzemplarzy:

| l.p. | Nazwa opracowania | Ilość egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcja | 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 2. | Projekt budowlany | 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 4. | Projekt wykonawczy | 11 kpl. w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 5. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 7. | Przedmiar robót | 11 kpl. w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 8. | Kosztorys inwestorski | 11 kpl. w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 9. | Dokumentacja geotechniczna | 11 kpl. w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 10. | Operat dendrologiczny | 11 kpl. w 2 egz. egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 11. | Projekt stałej organizacji ruchu | 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 12. | Dokumentacja geodezyjna | 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |

  - Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej w dwóch formach:

- edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu cyfrowy zapis dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 ”Formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły obliczeniowe). Ponadto wszystkie rysunki należy przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg. Nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru robót projektu budowlanego, operatu dendrologicznego, kosztorysu inwestorskiego itd.),

- nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja elektroniczna dokumentacji projektowej winna być odzwierciedleniem (skanem) dokumentów zatwierdzonych przez właściwe organy, w szczególności w przypadku projektu budowlanego wersja elektroniczna winna być zgodna z projektem budowlanym, na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę.

Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, że przekazana wersja elektroniczna jest zgodna z egzemplarzami przekazanymi w wersji papierowej,

Dodatkowe wymagania dla wersji elektronicznej:

- elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,

- należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z ich pełnymi tytułami.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. O konieczności objęcia nadzorem autorskim wszystkich branż zakresu objętego przedmiotem zamówienia, zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Oznacza to, ze zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego.

  - Nadzór autorski obejmuje:

              - nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową w szczególności w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

              - uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych w toku wykonywania robót budowlanych, w tym kontrolowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

              - wyjaśnianie wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

              - pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową,

              - uczestnictwo w naradach technicznych lub radach budowy, przy czym uczestnictwo jest traktowane jako pobyt na budowie.

  - Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez zamawiającego w sporządzonym przez wykonawcę zestawieniach pełnienia nadzoru autorskiego. Planowana maksymalna ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego – 30 pobytów. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane na terenie budowy lub w siedzibie zamawiającego w zależności od potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego.

  - Wymagany  jest przyjazd na budowę lub do siedziby zamawiającego, projektanta lub projektantów wyznaczonych przez wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego, o którym zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

  - Nadzór autorski nie obejmuje usuwania wad w dokumentacji projektowej, które wykonawca winien usunąć bezzwłocznie i nieodpłatnie, w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady dokumentacji projektowej.